Dzīvojamās ēkas vizuālās apsekošanas

AKTS

| Pārvaldnieks: SIA "Talsu namsaimnieks" Komisijas locekļi: Sigita Mazzariņa, Normunds Artis Bērziņš | Aktu apstiprinu:____________________ Aktu apstiprinu:____________________ |
| --- | --- |

2016.gada 16.martā

| Dzīvojamās mājas adrese | Smilšu iela 8, Sabile, Talsu novads |
| --- | --- |
| Pamatinformācija par apsaimniekojamo māju |  |
| Mājas ekspluatācijas pieņemšanas gads | nav informācija |
| Mājas stāvu skaits | 3 |
| Mājas zemes gabala platība, m2 | 3343 |
| Mājas kopējā platība,m2 | 1362.95 |
| Dzīvokļu skaits | 24 |

Objekta attēli

| N.p.k. | Apsekojamā objekta daļa, inženiertehniskā aprīkojums | Tehniskais stāvoklis | Apsekošanas rezultāti, veicamie darbi |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| I.Mājai piesaistītais zemesgabals, teritorijas labiekārtojums |  |  |  |
| 1 | Brauktuves, ietves, celiņi | apmierinošs | Brauktuves – asfaltētas, celiņi – ar betona plātņu segumu. |
| 2 | Apzaļumojums | apmierinošs | Mājai piekrītošā teritorijā – kopts zāliens ar puķu dobēm, košumkrūmi un koki. |
| 3 | Mazās arhitektūras formas (lapenes, ūdensbaseini u.c.) | apmierinošs | Mājai piekrītošajā teritorijā atrodas nojumes tipa veļas žāvētava. |
| 4 | Nožogojums un atbalsta sienas |  |  |
| 5 | Atkritumu laukumi | apmierinošs | Nožogots laukums sadzīves atkritumu konteineriem. |
| 6 | Bērnu laukumi, to aprīkojums |  |  |
| 7 | Notekūdeņi | apmierinošs | Lietusūdeņi no sētas braucamās daļas tiek novadīti pa celiņiem, kā arī – zālienā pie mājas. |
| 8 | Citi |  |  |
| II.Būves daļas, mājas konstruktīvie elementi |  |  |  |
| 1 | Pamati un pamatnes | apmierinošs | Mājas galos cokola apmetums nokritis, atsedzot pamata bloku šuves. Ieteicams veikt atjaunošanas darbus. |
| 2 | Ēkas aizsargapmale | apmierinošs | Mājas ziemeļu galā aizsargapmale izdrupusi, klāta ar sūnām. Vietām vērojamas plaisas starp pamatni un apmali. Ieteicama apmales atjaunošana. |
| 3 | Nesošās sienas | apmierinošs | Dzelzsbetona paneļu māja ar akmentiņu apmetumu. Paneļu salaiduma vietās vietām vērojamas nedaudz izdrupušas šuves. |
| 4 | Ailu sijas un pārsedzes | labs | Ailu un siju noturību garantē ārsienu paneļi. Vizuāli deformācijas nav novērojamas. |
| 5 | Starpsienas | apmierinošs | Vērojamas plaisas starp ārsienu paneļiem un starpsienu galiem. |
| 6 | Iekšsienu apdare | apmierinošs | Kāpņu telpām nepieciešams kosmētiskais remonts. |
| 7 | Ārsienu apdare | apmierinošs | Akmeņu apmetums turas labi, vērojamas vietas ar lietusūdens izskalojumiem. |
| 8 | Lodžijas, balkoni | apmierinošs | Dzelzsbetona plākšņu dekoratīvas margas. Lodžiju griestu un sienu paneļu salaiduma vietās šuvēs vērojamas plaisas. Ieteicams veikt šuvju hermetizēšanu. |
| 9 | Ieeju lieveņi, jumtiņi | labs | Lieveņi – betona. Jumtiņi – ar jaunuzstādītu lietusūdens noteksistēmu. |
| 10 | Starpstāvu pārsegumi | labs | No monolīta dzelzsbetona paneļiem, paneļu salaiduma vietās veidojas plaisas, kas definējamas kā kosmētisks defekts. |
| 11 | Pagraba pārsegums | labs | No monolīta dzelzsbetona paneļiem. Ieteicams veikt pagraba pārseguma siltināšanu, lai uzlabotu mājas energoefektivitāti. |
| 12 | Bēniņu pārsegums | labs | Monolīta dzelzsbetona, siltināts ar beramo keramzītu. Ieteicams to siltināt ar mūsdienīgiem materiāliem, lai uzlabotu mājas energoefektivitāti. |
| 13 | Jumta nesošā konstrukcija | apmierinošs | No dzelzsbetona paneļiem, ar mikrobēniņiem. Ieteicama mikrobēniņu siltināšana, lai uzlabotu mājas energoefektivitāti. |
| 14 | Jumta klājs | apmierinošs | Dzelzsbetona paneļu. |
| 15 | Jumta segums | labs | 2014.gadā veikta jumta pārseguma aplīmēšana ar ruļļveida seguma materiālu, tādejādi paildzinot jumta seguma kalpošanas laiku. |
| 16 | Lietus ūdens novadsistēma | labs | Veikta ķeta notekcauruļu maiņa pret PVC caurulēm. |
| 17 | Kāpnes un pandusi | apmierinošs | Kāpnes uz kāpņu telpu ieejām – no betona plātnēm, pandusi – mūrēti no dobtajiem ķieģeļiem. |
| 18 | Grīdas | apmierinošs | Kāpņu telpu grīdas – betona, bez īpašiem bojājumiem, vērojams nenozīmīgs nodilums. |
| 19 | Ailu aizpildījums | apmierinošs | Kāpņu telpu ieejas durvis – koka, I kāpņu telpas durvis līdz galam neveras, II kāpņu telpai – savērpušās. Ieteicama kāpņu telpu durvju maiņa. Tāme no FBS Industry jau pasūtīta, nepieciešams īpašnieku balsojums. Ieteicama arī kāpņu telpu logu maiņa, tādējādi uzlabojot mājas energoefektivitāti. |
| 20 | Ventilācijas šahtas un kanāli | apmierinošs | Ventilācijas skursteņu galvas – ar jumtiņiem un aizsargsietiem. |
| 21 | Citi |  |  |
| III. Iekšējie inženiertīkli un iekārtas |  |  |  |
| 1 | Ūdensvads | labs | Mājā veikta aukstā ūdens stāvvadu un guļvadu un ventiļu maiņa. |
| 2 | Koplietošanas elektroinstalācija | apmierinošs | Ieteicams uzstādīt LED apgaismojumu ar kustību sensoriem. |
| 3 | Apkures sistēma | apmierinošs | Ieteicams siltināt apkures sistēmas cauruļvadus, lai mazinātu siltuma zudumus un paaugstinātu energoefektivitāti. Ieteicams uzstādīt uz apkures stāvvadiem balansēšanas vārstus. |
| 4 | Kanalizācija | apmierinošs | Nemainītie čuguna cauruļvadi nolietojušies, kā rezultātā var rasties plīsumi un kanalizācijas noplūde. Ieteicama kanalizācijas stāvvadu un guļvadu maiņa. |
| 5 | Dūmvadi |  |  |

Turpinājumā – apsekošanas fotofiksācija.